# 黄山派智能跑步手表 — 作品介绍文档

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 队伍 contest2026_192_DX

# 一、作品信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 黄山派智能跑步手表（Huangshan Running） |
| 参赛赛道 | AI 硬件产品创新（以组委会最终确认为准） |
| 队伍名称 / 编号 | DX队 / contest2026_192_DX |
| 队长 / 成员 | 晏宏旭（个人队伍：硬件、嵌入式、算法、UI、AI 协作全流程） |
| GitHub 账号 | DingXu-Hub |
| 开发板 | LCKFB 黄山派 Pi（SF32LB52，openvela / NuttX，官方申领板） |
| 屏幕 | 390×450 AMOLED（CO5300，QSPI），RGB565 framebuffer |
| 传感器 | LSM6DS3 六轴 IMU、MMC5603NJ 三轴磁力计、LTR303 环境光、FT6146 触摸 |
| 仓库 | contest2026_192_DX（分支 dev-ai-contest-2026），作品代码位于 app/hello_app/ |

# 二、作品概述

一块从零自研的 openvela 智能手表固件：六页腕上 UI（表盘 / 跑步 / 轨迹 / 指南针 / 统计 / 设置），

以物理按键导航、触摸仅做页面内操作；在此之上实现了一个运行在设备上的 AI Agent，

满足 AI 硬件赛道"主动 + 执行"的核心要求。

三大亮点：

设备侧 AI Agent（主动 + 执行）

执行：Agent 工具直接调用设备能力（开始/结束跑步、状态上报、设置提醒）

主动：倒计时到点主动提醒；设备空闲 3 分钟主动请求 LLM 生成教练提示并弹屏

渠道：串口 CLI（ASCII 行协议）；LLM 网络出口由 PC 侧脚本中继（如实说明，见第八节）

自研多传感器融合与指南针

9 轴姿态：xioTechnologies/Fusion AHRS（NED）+ 自研磁力计驱动（20-bit 解包、

每次测量自动 SET/RESET 去磁、饱和样本丢弃、弱场门控 + 陀螺降级 + 开机锚定）

校准：15 秒图 8 字/翻滚校准（倒计时 + X/Y/Z 实时覆盖提示，覆盖不足自动拒绝）；

程序内后台自动校准（3D 覆盖门控的球心拟合）；支持磁偏角（真北）设定

无 GNSS 的航迹推算与自研渲染

重力投影偏航率积分 + 静止零偏再校准的航位推算，实时轨迹渲染、平移/缩放/海拔剖面

# 三、系统与软件架构

┌──────────────────────────── 手表固件 (openvela / NuttX) ───────────────────────────┐

│  UI 层      pages.c（六页）/ ui.c（文本、7 段数字、圆环、卡片）/ route_renderer.c     │

│  业务层     run_engine.c（步数/配速/航迹）/ gpx_parser.c / kv_store.c                │

│  AI 层      ai_agent.c（工具 + 主动引擎 + 串口 CLI 渠道）                            │

│  感知层     sensor_manager.c（融合）/ mag_mmc5603.c / als_ltr303.c                    │

│             fusion/*（xioTechnologies Fusion AHRS）                                  │

│  平台层     lcd/touch/power/dual_core/bt_pan（NuttX 驱动与 IPC）                     │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▲ 串口 1 Mbps（ASCII 行协议）

▼

┌──── PC 侧中继（Windows）────┐        ┌──── 云端 ────┐

│ tools/llm_relay.py          │  HTTPS │  DeepSeek    │

│  · 人工命令输入              │ ─────► │  Chat API    │

│  · @LLMREQ → 云端 → @LLMRESP │ ◄───── │              │

└─────────────────────────────┘        └──────────────┘

# 四、关键功能说明

## 4.1 AI Agent（主动 + 执行）

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 工具（执行） | !start 开始跑步（调用 run_engine）、!stop 结束并保存、!status 状态与传感器上报、!timer N 设置提醒、!tip 跑步建议、!help |
| 主动引擎 | ① 提醒到点主动弹出并上报 @AI timer-due；② 空闲 3 分钟主动请求 LLM 生成教练提示 |
| 交互渠道 | /dev/console ASCII 行协议（CLI 渠道，官方允许的渠道之一） |
| LLM 通路 | 设备发 @LLMREQ <id> <prompt> → PC 中继调 DeepSeek → 回 @LLMRESP → 屏幕通知卡片 |
| 呈现 | 表盘/任意页弹出通知卡片（8 秒，避让圆角与四角） |

## 4.2 指南针与传感器融合

融合：xioTechnologies/Fusion AHRS（NED），加速度计取反喂入（本板物理平放 az≈-9.8）；

静止时磁力计参与校正、剧烈运动时自动切换纯陀螺积累，内置加速度/磁场拒绝机制。

磁力计驱动：标准 MMC5603NJ 寄存器映射（20-bit 数据、SET/RESET 脉冲）、

每次测量启用 AUTO_SR 自动去磁、读取 STATUS 饱和位并丢弃异常样本。

磁场门控：场强异常（过弱/过强）自动降级纯陀螺并在界面标注 GYRO，

回到正常场强自动恢复；开机 2.5 秒强制用磁锚定，避免"开机即无航向"。

校准：手动 15 秒（实时覆盖提示 + 失败拒绝）；后台自动校准（球心最小二乘 + 3D 覆盖门控 + 平滑应用）。

真北：设置页可设磁偏角（-20…+20°），作用于航向显示与跑步起始方位。

## 4.3 跑步与航迹

步数/步频/配速（含平均配速）、距离；5 km 目标进度条。

航位推算：重力轴投影偏航率积分、静止零偏再校准、航迹环缓冲。

轨迹页（地图）：实时轨迹/GPX 路线预览/结束后回顾；拖动平移、双指缩放、长按海拔剖面。

统计页：累计次数/里程/时间 + 近期记录列表（KV 存储）。

## 4.4 交互与视觉

按键导航（KEY1 上一页 / KEY2 下一页），页面跳转仅由按键完成；触摸只做页面内操作。

全部动作使用中轴大按钮；无长按、无四角控件；屏幕圆角安全区（半径≈56 px）内不放置内容。

辅助文字统一 2×（10×14 px）以保证腕上可读性；极简深色主题。

# 五、AI Coding 实践与 Skill 沉淀

开发全程使用 AI Coding（对话式编码代理）完成方案设计、驱动调试、UI 重写与问题定位；

按大赛要求归集对话日志至 logs/（见 AI-CODING-SETUP.md）。

将反复使用的开发流程沉淀为 Skill：skills/huangshan-watch-dev/SKILL.md

（触发词、拓扑、同步→编译→烧录→串口/截图验证流程、输出规范、常见坑）。

另提供若干可复用脚本：tools/check_balance.py（语法平衡检查）、

tools/serial_tcp_bridge.py、tools/llm_relay.py（AI 中继）、

串口抓取与自动截图脚本等。

# 六、技术难点与解决（均为真机验证）

| 难点 | 结论与解决 |
| --- | --- |
| 触摸屏多点驱动与板级适配 | 自研 FT6146 驱动补丁（多点上报）并接入 NuttX input 子系统 |
| 渲染掉帧（串口调试残留） | 移除每 5 秒导出帧缓冲的调试代码，改为按需重绘 + 脏标记，稳定 33 fps |
| 磁力计受板载干扰 | 硬磁/软磁校准 + 轴重映射（实验确定 (-mx, +my, -mz)）+ 弱场门控与陀螺降级 |
| 融合航向跳变 | 磁力计被丢弃时若处于启动期会被"归零"→ 增加 headingAnchored 标记，仅在从未用磁锚定时才归零 |
| 指南针/融合卡死（NaN） | 应用 Fusion 官方 Residual() 修复（传感器与参考恰好反向时返回零向量） |
| NuttX SLIP 发送恒失败 | 定位为 IFF_RUNNING(0x04) 缺失 → 应用侧调用 netdev_carrier_on() 修复 |
| 串口"收不到主机数据" | 实测收方向仅在 /dev/console 上可用（/dev/ttyS0 读不到），改用 /dev/console |
| 调试日志"消失" | 定位为 ninfo/nerr 受 CONFIG_DEBUG_NET_INFO/ERROR 控制，开启后可见 |
| 控制台与协议争用 | 将 NSH 控制台重定向至 /dev/null，应用再 dup2 回真实控制台，保证协议独占输入 |
| 内存（SRAM 81.8%→38.2%） | 关闭 CONFIG_ALLSYMS（符号表 125 KB）、GPX 缓冲 4096→1024 点、航迹环 2048→1024 点；共省 ~228 KB SRAM、~445 KB Flash |
| 运行日志噪声 | 周期诊断（2 Hz 融合、心跳、帧率、触摸）由 app_diag.h 的 APP_DIAG_VERBOSE 编译开关控制，发布版静默 |

# 七、测试与验证方式

真机：黄山派 Pi（SF32LB52），编译产物直接烧录至应用区 0x12010000 运行。

串口日志：启动标志（[Mag] factory cal ...、[Sensor] LSM6DS3 IMU ready、

[Fuse] 2 Hz 融合诊断、drp= 磁场门控状态）与异常检查（无 hardfault/panic）。

界面：板载一次性帧导出 + OCR 复核（确认无重叠/无越界、圆角安全区内无内容）。

AI 闭环：终端输入 !status / !start / ?问题 / !timer 1，

记录到"设备主动发起 → 云端返回 → 设备上屏"的完整日志（见 docs/AI-AGENT.md）。

# 八、已知限制（如实说明）

板子不直接联网：黄山派仅一个 Type-C 口（CH340 串口，SoC 的 USB D+/D- 未引出），板级无 WiFi；

SLIP/PPP 直连主机的实现保留在 src/net_link.c、src/ppp_link.c，但受虚拟化 USB 直通稳定性影响

未能端到端稳定联通。因此 LLM 网络出口由 PC 侧脚本中继；Agent、工具、主动逻辑均在设备上运行。

无 GNSS：轨迹为 IMU 航位推算，精度为相对轨迹级，非米级定位。

无 RTC：表盘时间为演示时钟（启动时设定基准），重启后回到基准值。

无心率传感器：健康相关建议仅基于运动/姿态数据。

指南针在强磁场环境（贴近金属、大电流）会按设计降级为纯陀螺并在界面标注。

# 九、构建与运行（复现步骤）

# 1) 拉取工程（组委会命令）

repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_192_DX \

-b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_192_DX.xml

repo sync -c -j8

# 2) 配置与编译（黄山派 Pi）

export PATH=/home/openvela/prebuilts/cmake/linux-x86_64/bin:\

/home/openvela/prebuilts/build-tools/linux-x86_64/bin:\

/home/openvela/prebuilts/gcc/linux-x86_64/arm-none-eabi/bin:$PATH

cmake -B cmake_out/lckfb_huangshan_pi -S nuttx -GNinja \

-DBOARD_CONFIG=../vendor/sifli/boards/sf32lb52/lckfb_huangshan_pi/configs/nsh

cmake --build cmake_out/lckfb_huangshan_pi --target final_nuttx

arm-none-eabi-objcopy -O binary cmake_out/lckfb_huangshan_pi/final_nuttx nuttx.bin

# 3) 烧录（串口）

sftool -c SF32LB52 -p <串口> -b 1000000 \

write_flash nuttx.bin@0x12010000

# 4) 运行 AI Agent 演示（PC 侧，Windows/Linux 均可）

py -3 tools/llm_relay.py auto <DEEPSEEK_API_KEY>

#   然后输入： !status / !start / !timer 2 / ?<问题> / !help

# 十、分工与致谢

晏宏旭（队长，全流程）：板级与驱动适配、传感器融合与指南针算法、跑步与航迹算法、

UI/交互设计、AI Agent 实现、编译烧录与真机验证、文档与演示材料。

AI Coding 工具：用于方案调研、代码实现、问题定位与文档撰写（日志按大赛要求提交）。

## 界面设计（UI v4.0，现代化改版）

配色：AMOLED 近黑底（#080B12）+ 石板灰卡片（#14181F，1px 发丝描边），每页一个饱和强调色——表盘青、跑步荧光绿、地图蓝、指南针青、统计紫、设置橙，形成"每屏一色"的视觉识别。

字形：自研圆润笔画数字（7 段 + 两端半圆，任意高度矢量式绘制）替换原七段数码管；辅助文字统一 2×（10×14 px）并加 1.5 px 字距，形成现代无衬线观感。

组件：渐变进度弧（带圆头端点）、胶囊按钮/状态 pill、发丝描边卡片、主题色页指示器（活动页拉长胶囊）。

页面：

表盘：目标步数渐变弧环绕大时钟，下方三列指标卡（步数 / km / kcal）

跑步：状态 pill + 大计时 + 距离（含目标进度条）与配速双卡 + 次级指标行 + 实心胶囊操作键

地图：地图全屏，顶部悬浮状态胶囊，底部"轻触复位"提示

指南针：5°/10°/30° 三级刻度环 + 强调色固定指针 + 圆润方位数字 + 风向玫瑰名

统计：三张汇总卡 + 最近记录列表

设置：四张可点卡片 + 关于卡片

AI 通知卡片：按文本自动 1–3 行向上生长，左侧强调色边条；轻触卡片即收起，且不会穿透误触底部的停止按钮。

硬性约束全部保留：四角（R=56）零内容、底部宽元素 y≤390、无长按、翻页只用 KEY1/KEY2 短按、辅助文字 2×。